环保应急演练暨危废泄漏事故应急演练

一、演练背景

为全面检验公司环境应急预案的真实性、可靠性，根据上级环保部门相关要 求，特制订苏州市铂汉塑胶五金有限公司环境应急演练实施方案，本次演练的主 要内容为危废仓库内报废油漆泄露处理。由于本次演练为模拟演练，故不通知上 级部门。

二、演练时间和人员

时间：2024 年 8 月 1 日 8：00~9:00

参加人员：总经办、环安部、管理部、制造部、资材部

三、演练目标

1.检验我司突发环境事件应急指挥水平，提高环保事故应急预案的实用性和 可操作性。

2.按照“统一指挥、分级负责，专业处置、全力救援”的原则，锻炼提高各 相关专业救援队伍的反应速度和业务水平，形成协调有序、部门联运、处置高效 的应急救援工作合力。

3.查找各部门应急处置的薄弱环节，宣传普及应急救援知识，保障人员安全。

四、事故模拟场景

本次演练模拟危废仓库报废油漆泄露事故，当巡查人员发现油漆泄露时，立 即上报给企管部经理，企管部经理立即安排启动应急响应，由周边车间人员紧急 形成救援力量，在公司的指挥下展开应急救援。

五、演练流程

| 序 号 | 演练环节流程 | 演习内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 演练前的培训 | 1、向大家介绍本次演练的内容； 2、确定参与演练人员和职责 3、确定环境污染围堵方案和流程 4、演练中的注意事项和个人防护等 |

| 2 | 演练动员 | 1、公司在危险废物的产生、储存、转移、运输等过 程中出现问题，容易导致燃烧、中毒、环境污染等 安全事故的发生，如后续处置不当，将导致事故扩 大，并对职工生命财产安全造成严重危害。我们要 认真落实企业主体责任，在产生、储存、转移、运 输的各个环节中加强管理，并要经常性展开危废事 故应急演练，不断提高环境安全意识和应急能力。 2、此次危废仓库报废油漆泄露应急演练，重点演练 发现泄露后第一时间应急反应以及各救援队伍的流 程、方式和措施。从而增强我司应对环保事故的快 速反应能力、应急处置能力和协调作战能力。 3、本次演练由企管部经理邓青华担任总指挥，安全 员朱裔担任现场指挥 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 应急物资和参与人员 | 1.本次演练动用消防砂 2 桶、铁锹 2 把、报废油漆 若干、耐酸碱手套 4 双、防毒面具 4 个、VOC 检测 仪 1 台、吨袋 1 个、扫把簸箕 1 套、警戒线 2 卷、 抹布若干等物质； 2.此次参加人员 10 人。 |
| 4 | 演练目的 | 本次演练的主要目的： 1.检验我司突发环境事件应急指挥水平，提高环保 事故应急预案的实用性和可操作性； 2、按照“统一指挥、分级负责，专业处置、全力救 援'的原则，锻炼提高各相关专业救援队伍的反应速 度和业务水平，形成协调有序、部门联运、处置高 效的应急救援工作合力； 3、查找各部门应急处置薄弱环节，宣传普及应急救 援知识，为保障职工生命财产安全、环境安全、促 进安全发展提供有力的安全应急保障。 |

| 5 | 危废管理员 | 危废管理员陈泽旺在现场发现报废油漆泄露后，立 即通知安全负责人邓经理（总指挥）及安全员朱裔 （现场指挥）。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 现场指挥 | 邓经理，危废仓库有报废油漆泄露，目前有 3 名人 员正在围堵，已通知各救援小组正在准备 |
| 7 | 总指挥 | 1、总指挥：我马上赶到现场，各救援小组立即准备， 注意安全； 2、到达现场； 3、现场指挥：各救援小组准备完毕，应急救援演练 准备完毕，请指示； 4、总指挥：我宣布：2023 年环保应急演练暨危废 泄漏事故应急演练现在开始！ |
| 8 | 应急救援组 | 1、2 名人员戴好防毒面罩及耐酸碱手套进入危废仓 库； 2、从危废仓库的消防设施放置区提 2 桶黄沙，用铁 锹往泄露的油漆部位撒，并用铁锹快速搅拌，防止 油漆泄露面积扩散； 3、另外 1 名人员立即赶往雨水排放口关闭雨水排放 闸门； 4、另外 3 名人员分别对危废仓库收集槽及收集井进 行检查围堵； |
| 9 | 警戒组 | 1、迅速将东、西两边走道拉上警戒线，并设置路障； 2、禁止车辆和人员通行 |
| 10 | 通讯联络组 | 告知公司所有部门、车间，做好疏散、停工准备。 |
| 11 | 后勤保障组 | 1、紧急协调所需应急物资，并负责将围堵油漆的沙 子及抹布收集到吨袋里，作为危废委外处置； 2、检查危废仓库内的报废油漆打包是否规范，是否 有泄露风险； |

| 12 | 紧急疏散组 | 危废仓库附近非救援人员紧急撤离现场，向北边厂 门口紧急集合点进行撤离，并清点人数。 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 应急检测组 | 检测组紧急携带环境检测仪前往现场，并对现场风 速、风向以及 VOC 浓度等环境进行监测，并将监测 结果报告给现场指挥部。确保可燃有毒气体不扩散、 不超标。 |
| 14 | 应急救援组 | 继续用抹布对地面进行擦试 |
| 15 | 现场指挥 | 现场指挥：再次检查现场，确认无误后，解除应急 状态！ |
| 16 | 应急检测组 | 1、报告指挥部，经检测，事故现场及周边气体环境 符合标准！ 2、现场指挥部：收到！ |
| 17 | 总指挥 | 【现场指挥】：报告总指挥，经过各部门全力救援， 危废泄露已被排除，周边车间人员全部疏散，周边 空气质量达标，演练活动的各项工作已按既定方案 演练完毕！ 【总指挥】：收到，所有人员集合。 |
| 18 | 经过现场各职能小组的紧急围堵及扑救，险情已排除，事故未到周边环境造成 影响，本次危废泄露事故应急演练已完成，请参演部门救援力量到现场指挥部 前集合。 |  |
| 19 | 总指挥对本次演练进行点评 |  |
| 20 | 【总指挥】：我宣布，2024年铂汉电子科技（苏州）有限公司环保应急演练暨危 废泄漏事故应急演练到此结束！ |  |

六、应急预案演练效果

1.应急救援相应及赶赴事故现场较快。应急演练方案中规定的各组长在在人 员到场后向总指挥报告程序设置较为合理，便于总指挥及时发布应急处置命令。 事故报警及时，能够迅速报告公司应急指挥负责人。

2.本次演练的效果总体来说比较好，秩序井然，分工明确，基本满足了公司

危化品泄露应急救援的需求。

七、演习中存在问题

1.岗位部分员工在演习过程中有紧张的现象，应急用品穿戴速度不如平时快；

2.部分演习人员没有真正进入演习状态，思想重视程度不够高；

3.演习控制速度过快，与实际情况可能有偏差。

八、  演习问题点对策

1.加强岗位人员应急用品的穿戴练习，并加强应急器材的维护保养

2.在以后的训练中应注重对突发事件的应对，尽量脱离脚本，增强实战能力